Robotkonkurrence

af SUAN @ zealand - 2026

Udvidede indlejrede systemer

NB : Links og kode eksempler ligger i moodle forløbet

Opgaven

I skal i grupper bygge og programmere en robot med Raspberry Pi.

Robotten skal kunne følge en bane markeret med sort tape. Når robotten er klar, skal den deltage i en konkurrence.

Sæt jeres RaspBerry PI på Wifi (egen telefon eller skoles DAT netværk) – kan styres over tailscale 😉

Nu kan jeres robot sende data via MQTT til jeres Azure….

Målet

Robotten skal gennemføre 3 omgange på banen på kortest mulig tid. (gruppen før holder regnskab!)

Robotten skal blive på banen under hele konkurrencen – ellers er det forfra igen.

I skal arbejde med

Raspberry Pi og motorstyring

IR-sensorer til at registrere banen

Python-programmering

Test, fejlfinding og forbedring af robotten

Måling og registrering af omgangstider

Materialer

Raspberry Pi

Motorstyring

2 DC-motorer med hjul og chassis

IR-linjesensor(er)

Batteri/strømforsyning

Sort elektrisk tape (er på gulvet !)

Python

Sådan gør I

| Trin | Opgave |
| --- | --- |
| 1 | Byg robotten og tilslut motorer og sensorer. SSH til Raspberry og hen jeres kode med git clone |
| 2 | Test, at motorerne kan køre frem og tilbage. |
| 3 | Test, at sensorerne kan registrere den sorte bane. |
| 4 | Programmér robotten til at følge banen. |
| 5 | Test robotten flere gange og justér programmet. |
| 6 | Deltag i konkurrencen og registrér jeres tider. |
| 7 | Forbind robotten til Azure med MQTT |

Registrér jeres resultater

For hver test skal I notere omgangstiden og, hvis det sker, hvor mange gange robotten forlader banen.

Brug jeres resultater til at forbedre robotten. (det er tilladt at lave testkørsel)

Konkurrencen

Når alle grupper er klar, gennemfører hver robot 3 omgange.

Den målte tid bruges til at sammenligne resultaterne mellem grupperne. (hvem er hurtigst ?)

Husk: En god robot kræver både et godt bygget system og et program, der er testet og justeret.

Fig. Kilde : Raspberry Pi Based Line Follower Robot with Python Code